Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина»

«Утверждаю»

Заведующий кафедрой АИТП

__________________________

М.В. Ленков

«___» ______________ 2026 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ

Студент Бражников Игорь Сергеевич                                            гр. 237

(Ф.И.О. студента)

Направление  15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и производств

Кафедра  Автоматизации информационных и технологических процессов

Тема ВКР: «Бизнес-план производственного предприятия»

Руководитель практики Сосулин Юрий Андреевич, кандидат технических наук, доцент кафедры АИТП

(Ф.И.О., должность, ученое звание)

Планируемые результаты преддипломной практики

Изучить технологию производства тротуарной плитки методом вибропрессования; обосновать выбор основного и вспомогательного оборудования; разработать структурную схему АСУ ТП участка дозирования и приготовления бетонной смеси; сформировать производственную программу предприятия; выполнить расчёт показателей экономической эффективности проекта в программе Project Expert и подготовить материалы для выпускной квалификационной работы.

Студент  Бражников И.С. / _______________ /

Руководитель практики Сосулин Ю.А. / _______________ /

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина»

ОТЧЁТ

о прохождении преддипломной практики

Бражников Игорь Сергеевич     группа 237

(Ф.И.О. студента, № группы)

Направление  15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и производств

Кафедра  Автоматизации информационных и технологических процессов

Сроки прохождения практики:  с «____» ____________ 2026 г. по «____» ____________ 2026 г.

Место проведения практики: __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

К отчёту прикладываются материалы, свидетельствующие о прохождении преддипломной практики в соответствии с утверждённым заданием на практику.

Студент  Бражников И.С.   _________________

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель: Сосулин Ю.А.   _________________

(Ф.И.О., подпись)

Оценка: ___________________

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1 Анализ технологии производства и обоснование выбора оборудования	5

2 Автоматизация участка дозирования бетонной смеси	6

3 Производственно-экономическое обоснование проекта	8

Заключение	9

Список использованных источников	10

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современной рыночной экономики разработка бизнес-плана является важнейшим этапом создания производственного предприятия: она позволяет обосновать потребность в инвестициях, спрогнозировать финансовые результаты и оценить риски проекта. Одним из перспективных направлений малого производственного бизнеса является выпуск тротуарной плитки методом вибропрессования — востребованной продукции с устойчивым спросом и возможностью широкой автоматизации основных технологических операций.

Целью преддипломной практики является сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для разработки выпускной квалификационной работы на тему «Бизнес-план производственного предприятия» (производство тротуарной плитки методом вибропрессования).

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) изучить технологию вибропрессования и обосновать выбор основного и вспомогательного оборудования технологической линии;

2) проанализировать решения по автоматизации участка дозирования и приготовления бетонной смеси, разработать структурную схему АСУ ТП;

3) сформировать производственную программу предприятия и оценить потребность в основных ресурсах;

4) выполнить расчёт показателей экономической эффективности проекта в программе Project Expert.

Объектом исследования выступает производственное предприятие по выпуску тротуарной плитки методом вибропрессования. Предметом — организационно-технологические и финансово-экономические решения, связанные с разработкой бизнес-плана и применением программных средств автоматизации управления технологическим процессом и инвестиционного моделирования.

1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

Сущность метода вибропрессования состоит в формовании изделий из жёстких бетонных смесей путём одновременного воздействия вибрации и давления пуансона на смесь, размещённую в матрице формы. По сравнению с вибролитьём этот метод обеспечивает более высокую производительность (8 000–10 800 м² в год при односменном режиме), стабильное качество с морозостойкостью F200 и выше, мгновенную распалубку и широкие возможности автоматизации.

Технологический процесс производства тротуарной плитки включает следующие последовательные операции: приёмку и складирование сырья (цемент М500, песок, щебень фракции 5–10 мм, вода, пластификатор); весовое дозирование компонентов; приготовление бетонной смеси в принудительном бетоносмесителе (длительность цикла 60–90 с); подачу смеси в матрицу вибропресса; формование изделий за 15–20 с под одновременным воздействием давления и вибрации; естественное твердение на поддонах в течение 7–14 суток до набора 70 % проектной прочности; контроль качества по ГОСТ 10180-2012 и ГОСТ 13015-2012.

Состав бетонной смеси на 1 м³ продукции: цемент М500 — 380 кг, песок — 700 кг, щебень — 1100 кг, вода — 140 л, пластификатор — 3,8 кг. Водоцементное отношение В/Ц = 0,37 обеспечивает класс бетона В25–В30 при надлежащем уплотнении.

Обоснование выбора оборудования. По принципу минимальной достаточности в инвестиционный бюджет включается оборудование, обеспечивающее реализацию полного производственного цикла при плановой мощности 8 000–10 800 м²/год. Сравнение моделей вибропрессов показало предпочтительность модели «Рифей-Кондор БН.350.300/3,5» (производство г. Златоуст) по соотношению «производительность — стоимость — масса». Сводная спецификация основного оборудования приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Спецификация основного оборудования технологической линии

| Позиция | Модель | Мощн., кВт | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вибропресс | Рифей-Кондор БН.350.300/3,5 | 13 | 1 512 000 |
| Бетоносмеситель | ZZBO БП-2Г-375 (250 л) | 11 | 1 006 866 |
| Вспомогательное оборудование | Кран-балка 2 т, поддоны, формы, ЗИП | — | 2 324 000 |
| Доставка, монтаж, ПНР | — | — | 200 000 |
| ИТОГО |  |  | 5 042 866 |

Установленная электрическая мощность линии — не менее 50 кВт, трёхфазное электроснабжение 380 В. Финансирование проекта осуществляется из двух источников: собственные средства учредителей — 7 000 000 руб., банковский кредит — 5 000 000 руб. на 36 месяцев под 10 % годовых с льготным периодом 12 месяцев.

2 АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧАСТКА ДОЗИРОВАНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ

Точность дозирования компонентов является определяющим фактором качества тротуарной плитки. Так, отклонение массы цемента от рецептурной всего на 5 % способно снизить прочность бетона на сжатие на 15–20 %, а нарушение водоцементного отношения непосредственно влияет на морозостойкость и истираемость готовых изделий. Ручное дозирование не обеспечивает требуемой повторяемости рецептуры между замесами, поэтому применение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) участка дозирования и приготовления бетонной смеси является обязательным элементом проектируемого предприятия.

Архитектура АСУ ТП реализуется по типовой трёхуровневой схеме:

— полевой уровень: тензометрические весовые датчики на бункерах-дозаторах цемента, песка и щебня; электромагнитный расходомер воды; ёмкостный датчик влажности песка; концевые выключатели затворов;

— уровень управления: программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК210, выполняющий алгоритмы весового дозирования, коррекции по влажности заполнителей и управления исполнительными механизмами;

— уровень визуализации: панель оператора (HMI) с встроенной SCADA-системой, отображающая текущие массы компонентов, статус цикла, архив рецептур и журнал отклонений.

Исполнительные механизмы участка — пневматические затворы бункеров цемента, песка и щебня, шнековый питатель цемента, электромагнитный клапан подачи воды. Контроллер последовательно открывает затворы, отслеживает нарастание массы по сигналам тензодатчиков и закрывает затвор при достижении уставки с учётом массы материала «в полёте». Достигаемая точность дозирования: цемент ±1 %, заполнители (песок, щебень) ±2 %, вода ±0,5 %, что соответствует требованиям ГОСТ 7473-2010 для смесей класса В30 и выше.

Структурная схема АСУ ТП участка дозирования бетонной смеси, отражающая связи между датчиками полевого уровня, контроллером ОВЕН ПЛК210, операторской панелью и исполнительными механизмами, представлена на рисунке 2.1.

[Рисунок 2.1 — Структурная схема АСУ ТП участка дозирования бетонной смеси]

Рисунок 2.1 — Структурная схема АСУ ТП участка дозирования бетонной смеси

Внедрение АСУ ТП решает четыре основные задачи: исключает влияние человеческого фактора при составлении замесов; обеспечивает повторяемость рецептуры от партии к партии; позволяет оперативно переключаться между составами для шести видов выпускаемой продукции (квадратная плитка, прямоугольная, шестигранная, волна, газонная решётка) без перенастройки оборудования вручную; формирует архив технологических данных для контроля качества и анализа отклонений. В совокупности это обеспечивает соответствие готовой продукции требованиям ГОСТ 17608-2017 и снижает долю брака до уровня менее 5 %.

3 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Производственная программа предприятия определяет планируемые объёмы выпуска и является основой для расчёта потребности в ресурсах и финансовой модели в программе Project Expert. Старт проекта запланирован на 1 марта 2026 года, первые поставки клиентам — с августа 2026 года после завершения пусконаладочных работ. Динамика объёмов производства по годам приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Производственная программа предприятия по годам

| Показатель | Год 1 (7 мес.) | Год 2 | Год 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объём продаж, м² | ~7 500 | ~22 000 | ~22 000 |
| Средневзвешенная цена, руб./м² | 1 108 | 1 108 | 1 108 |
| Выручка, млн руб. | ~8,3 | ~24,4 | ~24,4 |
| Операционная прибыль, млн руб. | –0,1 | +4,5 | +4,5 |

Ассортимент включает шесть видов продукции по ГОСТ 17608-2017 с маржинальностью 450–800 руб./м². Выход на полную проектную мощность предусмотрен ко второму году эксплуатации.

Капитальные вложения и финансирование. Совокупные капитальные вложения в проект составляют 7,0 млн руб., в том числе оборудование основного и вспомогательного назначения — 5,04 млн руб., подготовка помещения — 0,8 млн руб., оборотный капитал — 1,16 млн руб. Источники финансирования: собственные средства учредителей — 7,0 млн руб., инвестиционный кредит — 5,0 млн руб. под 10 % годовых на 36 месяцев с льготным периодом 12 мес.

Финансовая модель проекта построена в программе Project Expert при горизонте планирования 60 месяцев и ставке дисконтирования 14 %. Сводные показатели экономической эффективности проекта представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Показатели экономической эффективности проекта

| Показатель | Обозн. | Значение | Критерий | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистый приведённый доход | NPV | 11 817 138 руб. | > 0 | соответствует |
| Индекс прибыльности | PI | 2,40 | > 1 | соответствует |
| Внутренняя норма рентабельности | IRR | 69,27 % | > ставки диск. | соответствует |
| Период окупаемости | PB | 27 мес. | < горизонта | соответствует |
| Дисконтир. период окупаемости | DPB | 29 мес. | < горизонта | соответствует |

Анализ чувствительности NPV показал, что наибольшее влияние на показатели эффективности оказывают цена реализации и объём сбыта продукции, в меньшей степени — переменные и постоянные издержки. При отклонении ключевых параметров на ±20 % от базовых значений проект сохраняет положительный NPV, что подтверждает его финансовую устойчивость. Главными управленческими задачами при реализации проекта являются обеспечение устойчивого сбыта и обоснованной ценовой политики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе преддипломной практики собраны и систематизированы материалы, необходимые для разработки выпускной квалификационной работы по теме «Бизнес-план производственного предприятия». Основные результаты практики:

1) изучена технология производства тротуарной плитки методом вибропрессования; обоснован выбор основного оборудования (вибропресс «Рифей-Кондор БН.350.300/3,5», бетоносмеситель ZZBO БП-2Г-375); общая стоимость технологической линии составила 5,04 млн руб.;

2) разработана структурная схема АСУ ТП участка дозирования и приготовления бетонной смеси на базе ПЛК ОВЕН ПЛК210; обеспечиваемая точность дозирования: цемент ±1 %, заполнители ±2 %, вода ±0,5 %;

3) сформирована производственная программа предприятия с выходом на проектную мощность 22 000 м² в год; ассортимент — шесть видов продукции по ГОСТ 17608-2017;

4) в программе Project Expert при горизонте планирования 60 месяцев получены положительные показатели эффективности проекта: NPV = 11,82 млн руб., IRR = 69,27 %, PI = 2,40, период окупаемости — 27 месяцев; анализ чувствительности подтвердил финансовую устойчивость проекта.

Полученные материалы достаточны для завершения выпускной квалификационной работы. Все задачи преддипломной практики выполнены в полном объёме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477) // КонсультантПлюс.

2. Сергеев А. А. Бизнес-планирование: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 475 с.

3. Project Expert: официальное описание продукта на сайте Expert Systems. — URL: https://www.expert-systems.com

4. ГОСТ 17608-2017. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия. — М.: Стандартинформ, 2017. — 28 с.

5. ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия. — М.: Стандартинформ, 2011. — 16 с.

6. ГОСТ 26633-2012. Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия. — М.: Стандартинформ, 2014. — 20 с.

7. ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. — М.: Стандартинформ, 2013. — 36 с.

8. ГОСТ 13015-2012. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. — М.: Стандартинформ, 2014. — 18 с.

9. Пособие по технологии формования железобетонных изделий (к СНиП 3.09.01-85) / НИИЖБ. — М., 1988.

10. ОВЕН ПЛК210. Программируемый логический контроллер: руководство по эксплуатации. — М.: ООО «Производственное объединение ОВЕН», 2024.

11. ООО «Стройтехника». Прайс-лист на вибропрессы серии «Рифей». — URL: https://v-press.ru/payment/price/

12. BusinesStat. Анализ рынка тротуарной плитки в России в 2019–2023 гг., прогноз на 2024–2028 гг.